巴彦淖尔市“人工智能+”项目技术榜单

一、蒙西典型地区牛羊智慧养殖关键技术研发与数智化监测管理决策系统构建

1.研究内容

基于巴彦淖尔牛、羊体态特征、生命健康等数据，构建蒙西典型地区标准化、结构化的牛羊养殖综合数据库，融合个体身份、体内生理（瘤胃温度、pH值、胃动量等）、体外行为（采食、饮水、体重等）、环境（温湿度、空气流速等）及养殖场管理数据；研发适用于牛羊养殖环境的长效、高精度智能感知终端设备，重点突破瘤胃内参体征数据的精准、稳定采集技术，通过与牛羊养殖综合数据库协同，研发基于AR/MR的现场智能交互系统，实现对牛羊关键生长与行为数据的自动化、无损采集，实现个体身份快速识别、现场数据叠加显示、病灶图像采集与远程交互功能；研发基于AI的动物健康与生长异常预警模型，建立核心生理异常预警、发情识别、群发疫病预警、营养需求分析等模型，构建覆盖本地区主要牛羊品种的标准化、结构化专业知识库，将知识库与实时监测数据、预警模型深度耦合，构建数智化监测及智能化管理决策系统。

2.考核指标

（1）构建牛羊养殖综合数据库1个，涵盖个体、系谱、地理位置、生理体征、图片、视频等生态、生理及生长指标。

（2）研发牛羊智能养殖终端设备2个以上，实现关键生长与疾病显性特征数据的智能采集分析，智能体重秤体重测量平均误差≤±0.5kg，AI智能校准后≤±0.1kg。现场智能交互系统个体识别率≥98%，疾病显性特征AI分析准确率≥90%。构建覆盖不少于牛羊的常见疾病、营养与繁殖管理知识的标准化知识库，结构化知识条目不低于1000条。

（3）建立牛羊智能化养殖智慧化监管决策模型1个，模型核心生理异常指标早期预警准确率≥95%，动物发情识别准确率≥90%，群发异常综合预警准确率≥90%；关键预警信号与相关知识库处置方案的自动关联与推送准确率达到90%以上。开发牛羊智能化养殖管理决策综合性云平台，具备多源数据融合看板、智能预警管理中心、辅助决策支持系统及与前端智能终端的实时交互能力。

（4）建立牛羊全程智能化养殖监管决策核心应用场景2个，集成智能终端设备和应用算法模型，实现牛羊养殖管理全过程智能化监管，智能化应用率达到90%以上，示范应用牛羊数量2000头只以上。

3.实施周期：3年

4.拟支持资金额度：专项资金投入300万元，企业自筹不低于600万元。